| PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR: Infraestructura de Redes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARRERA: Técnico Superior en Infraestructura de Tecnología de la Información |  |  |  |  |
| ÁREA; COMPUTACIÓN |  |  |  | PLAN DE ESTUDIO: Res. 2120 |
| DESDE AÑO: 2026 | HASTA AÑO: 2026 | CAMPO: Formación específica |  |  |
| PROGRAMA: Anual | 2º1° AÑO | FORMATO CURRICULAR: Laboratorio |  |  |
| PRESUPUESTO HORARIO SEMANAL: 4 Horas/Cátedra |  |  |  |  |
| UBICACIÓN EN LA CARRERA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES: |  |  |  |  |
| UBICACIÓN EN LA CARRERA: Infraestructura de Redes es una materia de segundo año, anual y de Formación específica CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es una materia anual, con dictado bimodal (presencial y a distancia) de 4 hs cátedra por semana, consta de un trabajo práctico por unidad curricular desarrollada y de dos parciales, cada uno de los cuales cuenta con su recuperatorio. Las clases son dinámicas, donde se aplica lo conceptual a problemas concretos que se deben resolver. CONDICIONES PARA APROBAR: La asignatura se aprueba bajo una de las siguientes formas: - Por Promoción Directa: pueden obtenerla los alumnos en condición de regular, con el 100% de las actividades aprobados y una calificación promedio de seis o más en los exámenes parciales. En este caso aprueba la materia por promoción directa. - Por Examen Final para los regulares, que no hayan promovido: No habiendo cumplido los requisitos, de la promoción directa, teniendo derecho a rendir un examen final y sacando no menos de seis en dicho examen. En ese caso se deben tener presentados y aprobados los trabajos obligatorios. Aclaración: los alumnos no regulares deben recursar la materia. CORRELATIVIDADES: Para cursar y aprobar Infraestructura de Redes II debe tener aprobada Infraestructura de Redes I CRITERIO/S DE EVALUACIÓN Se evaluará la capacidad del alumno para resolver problemas prácticos vinculados a la infraestructura de redes, integrando la comprensión conceptual teórica con su aplicación concreta en entornos simulados y reales de laboratorio. Asimismo, se considerará la participación activa y la actitud responsable durante el desarrollo de las clases, así como el trabajo colaborativo en equipo como competencia transversal inherente al perfil profesional del Técnico Superior en Infraestructura de Tecnología de la Información. |  |  |  |  |
| CONTENIDOS POR UNIDADES: |  |  |  |  |
| UNIDAD 1: Fundamentos de Redes |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Conceptos básicos de redes de computadoras - El modelo OSI y sus capas - El modelo TCP/IP y su relación con OSI - Protocolos fundamentales: IP, TCP, UDP - Direccionamiento IP y subredes Material a suministrar: Presentaciones de clase (PDF). Apuntes teóricos. Recursos: - https://book.systemsapproach.org/ - https://web.stanford.edu/class/cs101/network-1-introduction.html - https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/gg243376.html Presupuesto horario presencial: 4 horas cátedra (2 clases) Presupuesto horario a distancia: 4 horas cátedra (2 clases) Cantidad estimada de semanas: 2 Trabajo Práctico N°1: Título: Análisis de modelos de red y esquemas de direccionamiento Nivel: Inicial Objetivo: Identificar las capas del modelo OSI y TCP/IP, y aplicar el cálculo de subredes en escenarios concretos. Consigna: 1. Elaborar una tabla comparativa entre el modelo OSI y TCP/IP con: nombre de cada capa, función principal y protocolo o tecnología asociada. 2. Para la red 172.16.0.0/16, calcular: a. Máscara de subred en notación decimal y CIDR. b. Cantidad de hosts utilizables. c. Dirección de broadcast. d. Rango de IPs asignables. 3. Dividir la red 172.16.0.0/16 en 8 subredes iguales e indicar para cada una: dirección de red, máscara, rango de hosts y broadcast. 4. Responder brevemente: a. ¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP? Ejemplo de uso de cada uno. b. ¿Qué función cumple el protocolo IP en la comunicación? c. ¿Por qué se dice que el modelo OSI es un modelo de referencia y no un modelo de implementación? Entrega: Documento escrito (PDF o texto). Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| UNIDAD 2: Diseño y Topologías de Red |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Topologías físicas: estrella, bus, anillo, malla, árbol - Topologías lógicas - Medios de transmisión: cableados e inalámbricos - Dispositivos de interconexión: switches, routers, gateways - Estándares IEEE 802.x Material a suministrar: Presentaciones de clase (PDF). Apuntes teóricos. Recursos: - https://www.netacad.com/courses/networking - https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/ - https://archive.org/details/computernetworks Presupuesto horario presencial: 4 horas cátedra (2 clases) Presupuesto horario a distancia: 4 horas cátedra (2 clases) Cantidad estimada de semanas: 2 Trabajo Práctico N°2: Título: Diseño de infraestructura de red para un caso real Nivel: Inicial Objetivo: Diseñar una topología de red seleccionando dispositivos y medios de transmisión adecuados para un escenario dado. Consigna: 1. Para cada topología (estrella, bus, anillo, malla) dibujar un esquema e indicar ventajas, desventajas y un caso de uso real. 2. Una empresa de dos pisos necesita su red. El edificio tiene: - Planta baja: 15 puestos de trabajo, 1 impresora de red. - Primer piso: 10 puestos de trabajo, 1 servidor de archivos, 1 servidor web interno. - Conexión a Internet por ISP (fibra óptica). Diseñar la red indicando: a. Dispositivos necesarios y su función en cada piso. b. Tipo de cableado recomendado por tramo, justificado. c. Diagrama de red resultante (draw.io o similar). d. Esquema de direccionamiento IP propuesto (usando 192.168.0.0/24). 3. Investigar IEEE 802.3 e IEEE 802.11 y comparar: velocidad máxima teórica, medio de transmisión, seguridad y costo aproximado. Entrega: Documento con diagramas y respuestas. Modalidad: Individual o en grupo. |  |  |  |  |
| UNIDAD 3: Configuración de Redes |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Configuración de interfaces de red - Sistemas operativos de red - Configuración de servicios básicos: DHCP, DNS - Resolución de problemas (troubleshooting) - Seguridad básica en redes Material a suministrar: Guías de laboratorio paso a paso. Presentaciones de clase (PDF). Recursos: - https://tldp.org/LDP/nag2/index.html - https://www.digitalocean.com/community/tutorials Presupuesto horario presencial: 6 horas cátedra (3 clases) Presupuesto horario a distancia: 6 horas cátedra (3 clases) Cantidad estimada de semanas: 3 Trabajo Práctico N°3: Título: Configuración de servicios de red en Linux Nivel: Inicial - Intermedio Objetivo: Configurar interfaces de red, servicios DHCP y DNS en un entorno Linux virtualizado, y aplicar comandos de diagnóstico. Consigna: En una máquina virtual con Ubuntu Server: 1. Verificar interfaces de red disponibles. Asignar una IP estática editando el archivo de configuración correspondiente. Verificar conectividad con ping hacia la gateway y hacia 8.8.8.8. Incluir capturas de pantalla. 2. Instalar y configurar isc-dhcp-server: - Pool de IPs para la red 10.0.0.0/24. - Gateway y DNS definidos en la configuración. - Verificar que el servicio esté activo. Incluir captura del archivo de configuración y del estado del servicio. 3. Instalar y configurar bind9 como DNS local: - Crear zona para el dominio "laboratorio.local". - Agregar al menos 3 registros tipo A. - Verificar resolución con dig o nslookup. Incluir capturas de pantalla. 4. Escenario de troubleshooting: "Un equipo puede hacer ping a otros equipos de la red pero no puede resolver nombres de dominio." Describir los pasos de diagnóstico y los comandos a utilizar. Entrega: Documento con capturas de pantalla y explicaciones. Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| UNIDAD 4: Visualización (Arquitectura Cliente-Servidor) |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Fundamentos del modelo cliente-servidor - Protocolos de aplicación: HTTP, FTP, SMTP, SSH - Servidores web y de aplicaciones - Balanceo de carga - Alta disponibilidad Material a suministrar: Presentaciones de clase (PDF). Guías de laboratorio. Recursos: - https://www.sei.cmu.edu/publications/ - https://code.tutsplus.com/tutorials/http-the-protocol-every-web-developer-must-know-part-1--net-31177 Presupuesto horario presencial: 4 horas cátedra (2 clases) Presupuesto horario a distancia: 4 horas cátedra (2 clases) Cantidad estimada de semanas: 2 Trabajo Práctico N°4: Título: Despliegue y análisis de servidor web con protocolo HTTP Nivel: Inicial - Intermedio Objetivo: Instalar y configurar un servidor web, analizando el comportamiento del protocolo HTTP y los protocolos de aplicación. Consigna: En una máquina virtual con Ubuntu Server: 1. Instalar Nginx. Crear una página index.html personalizada con nombre del alumno, fecha y materia. Configurar Nginx para servirla en el puerto 80. Verificar desde el navegador del host. Incluir captura de pantalla. 2. Con las herramientas de desarrollador del navegador o con curl, capturar una solicitud HTTP GET y: - Identificar y explicar al menos 5 campos del request header. - Identificar y explicar al menos 5 campos del response header. - Indicar el código de estado HTTP recibido y su significado. 3. Conectarse al servidor por SSH. Describir cómo funciona el protocolo SSH y por qué es más seguro que Telnet. 4. Responder: a. ¿Qué es el balanceo de carga? Describir un escenario donde sea necesario y qué herramienta se podría usar. b. ¿Qué significa "alta disponibilidad"? ¿Cómo se relaciona con la redundancia? c. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones? Dar un ejemplo de cada uno. Entrega: Documento con capturas de pantalla y respuestas. Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| UNIDAD 5: Virtualización |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Conceptos de virtualización - Hipervisores tipo 1 y tipo 2 - Máquinas virtuales - Redes virtuales - Introducción a la contenerización Material a suministrar: Guías de instalación y configuración. Presentaciones de clase (PDF). Recursos: - https://developers.redhat.com/topics/virtualization/ - https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247940.pdf - https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/virtualization_getting_started_guide/ Presupuesto horario presencial: 10 horas cátedra (5 clases) Presupuesto horario a distancia: 10 horas cátedra (5 clases) Cantidad estimada de semanas: 5 Trabajo Práctico N°5: Título: Instalación de máquina virtual y configuración de redes virtuales Nivel: Inicial - Intermedio Objetivo: Instalar y configurar una VM con VirtualBox, configurando distintos modos de red virtual y comparando hipervisores. Consigna: 1. Instalar VirtualBox. Crear una VM con Ubuntu Server LTS documentando la configuración elegida (RAM, disco, CPU, red). Incluir capturas del proceso de instalación. 2. Configurar la VM con dos interfaces de red: - Interfaz 1: modo NAT. Verificar acceso a Internet (ping 8.8.8.8). - Interfaz 2: modo Host-Only. Verificar comunicación con el host. Incluir capturas de los resultados de conectividad. 3. Comparar en una tabla los modos de red de VirtualBox: NAT, Bridge, Host-Only e Internal Network. Para cada uno indicar: descripción, acceso a Internet, acceso al host, casos de uso. 4. Elaborar una tabla comparativa entre Hipervisor Tipo 1 y Tipo 2: ejemplos de productos, entorno de uso habitual, rendimiento y ventajas/desventajas. 5. Responder: a. ¿En qué se diferencia un contenedor de una máquina virtual? Incluir un diagrama o esquema de arquitectura de cada uno. b. ¿Qué ventajas tiene la contenerización para el despliegue de aplicaciones en producción? Entrega: Documento con capturas de pantalla, tablas y respuestas. Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| UNIDAD 6: Docker y Contenedores |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Fundamentos de contenedores vs máquinas virtuales - Arquitectura de Docker - Imágenes y contenedores Docker - Dockerfile: creación de imágenes personalizadas - Docker Compose para aplicaciones multi-contenedor - Docker Hub y registros privados - Redes en Docker - Volúmenes y persistencia de datos - Docker en producción: buenas prácticas - Introducción a Kubernetes Material a suministrar: Guías de laboratorio. Presentaciones de clase (PDF). Recursos: - https://docs.docker.com/ - https://docker-curriculum.com/ - https://training.play-with-docker.com/ - https://github.com/docker/labs/tree/master/beginner/ Presupuesto horario presencial: 8 horas cátedra (4 clases) Presupuesto horario a distancia: 8 horas cátedra (4 clases) Cantidad estimada de semanas: 4 Trabajo Práctico N°6: Título: Despliegue de aplicación multi-contenedor con Docker y Docker Compose Nivel: Intermedio Objetivo: Construir imágenes Docker personalizadas y orquestar una aplicación multi-contenedor con redes y volúmenes. Consigna: 1. Instalar Docker en la VM Linux. Ejecutar el contenedor "hello-world" y explicar qué ocurrió internamente (descarga de imagen, creación del contenedor, ejecución y salida). 2. Crear un Dockerfile que: - Parta de ubuntu:22.04. - Instale Nginx. - Copie una página HTML personalizada como index. - Exponga el puerto 80. Construir la imagen con tag propio, ejecutar el contenedor y verificar en el navegador. Incluir el Dockerfile y capturas. 3. Crear un archivo docker-compose.yml que defina: - Servicio web: Nginx con la imagen creada anteriormente. - Servicio db: PostgreSQL con usuario, contraseña y base de datos configurados como variables de entorno. - Red personalizada para comunicación entre servicios. - Volumen para persistencia de datos de la base de datos. Ejecutar con "docker compose up -d" y verificar que ambos servicios estén activos. Incluir capturas de pantalla. 4. Verificar la red Docker creada con "docker network inspect". Identificar las IPs de cada contenedor y explicar cómo se comunican dentro de la red personalizada. 5. Responder: a. ¿Qué es Docker Hub? ¿En qué caso conviene un registro privado? b. ¿Qué problema adicional resuelve Kubernetes que Docker solo no puede gestionar eficientemente? Entrega: Documento con capturas. Adjuntar Dockerfile y docker-compose.yml como archivos separados. Modalidad: Individual o en grupo. |  |  |  |  |
| UNIDAD 7: Herramientas para Documentación y Control de Versiones |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Sistema de control de versiones Git: fundamentos, branching, merging, flujos colaborativos, integración con CI/CD - Lenguaje de marcado Markdown: sintaxis, documentación técnica, integración con herramientas de gestión - YAML: sintaxis, archivos de configuración, uso en Docker Compose y Kubernetes Material a suministrar: Presentaciones de clase (PDF). Apuntes teóricos. Recursos: - https://git-scm.com/book/en/v2 - https://www.markdownguide.org/ - https://learnxinyminutes.com/docs/yaml/ - https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/YAMLSyntax.html Presupuesto horario presencial: 6 horas cátedra (3 clases) Presupuesto horario a distancia: 6 horas cátedra (3 clases) Cantidad estimada de semanas: 3 Trabajo Práctico N°7: Título: Gestión de proyecto con Git, documentación en Markdown y configuración en YAML Nivel: Intermedio Objetivo: Aplicar un flujo de trabajo colaborativo con Git, documentar un proyecto en Markdown y escribir archivos de configuración YAML. Consigna: 1. Crear un repositorio local con git init. Realizar al menos 4 commits con mensajes descriptivos. Crear una rama "feature/mejoras", realizar 2 commits en ella y hacer merge a main. Subir el repositorio a GitHub o GitLab. Incluir la URL y captura del historial con "git log --oneline --graph". 2. En el repositorio, crear un README.md que contenga: - Título (H1) y descripción del proyecto. - Lista de tecnologías usadas (lista desordenada). - Tabla con nombre, descripción y estado de al menos 4 archivos del repositorio. - Bloque de código con al menos 3 comandos Git comentados. - Un enlace externo y una imagen embebida. 3. Escribir un archivo docker-compose.yml con 2 servicios (web y base de datos) que incluya: variables de entorno, mapeo de puertos, volumen nombrado y red personalizada. Explicar cada sección de la sintaxis YAML utilizada: tipos de datos, indentación, listas y mapas. Entrega: URL del repositorio GitHub/GitLab con todos los archivos. Documento adicional con capturas del proceso Git. Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| UNIDAD 8: Cloud Computing |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Modelos de servicio: IaaS, PaaS, SaaS - Proveedores principales (AWS, Azure, GCP) - Infraestructura como servicio (IaaS) - Despliegue de servidores en la nube - Servicios de contenedores en la nube (ECS, AKS, GKE) - Redes virtuales en la nube (VPC) Material a suministrar: Presentaciones de clase (PDF). Guías de laboratorio con capa gratuita de proveedores cloud. Recursos: - https://docs.aws.amazon.com/ - https://docs.microsoft.com/es-es/azure/ - https://cloud.google.com/docs - https://developer.ibm.com/articles/cl-cloudintro/ Presupuesto horario presencial: 4 horas cátedra (2 clases) Presupuesto horario a distancia: 4 horas cátedra (2 clases) Cantidad estimada de semanas: 2 Trabajo Práctico N°8: Título: Despliegue de infraestructura en la nube con configuración de red virtual Nivel: Intermedio Objetivo: Crear y configurar una instancia de servidor en la nube, gestionar reglas de red y desplegar un servicio accesible públicamente. Consigna: Utilizar la capa gratuita de AWS (Free Tier) o GCP (Free Tier): 1. Crear una instancia EC2 (AWS) o Compute Engine (GCP) con Ubuntu Server LTS. Documentar: tipo de instancia, región, almacenamiento y configuración de red. Conectarse por SSH desde la terminal local. Incluir captura de pantalla. 2. Configurar el Security Group (AWS) o reglas de Firewall (GCP): - Permitir SSH (puerto 22) solo desde tu IP pública. - Permitir HTTP (puerto 80) desde cualquier origen. - Denegar todo lo demás. Incluir captura de la configuración de reglas. 3. Asignar una IP pública estática. Explicar para qué sirve y qué ocurriría sin ella al reiniciar la instancia. 4. Instalar Nginx, servir una página HTML personalizada y acceder desde el navegador con la IP pública. Incluir captura. 5. Identificar la VPC asignada y explicar: qué es una VPC, sus componentes principales (subnets, gateway, tablas de ruteo) y para qué se usa. 6. Responder: a. Dar un ejemplo concreto de IaaS, PaaS y SaaS dentro del proveedor utilizado. b. ¿Qué ventajas tiene usar contenedores en la nube (ECS, GKE) frente a gestionar VMs directamente? Entrega: Documento con capturas. Incluir la IP pública del servidor al momento de la entrega. Modalidad: Individual o en grupo. |  |  |  |  |
| UNIDAD 9: Automatización de Infraestructura |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Infraestructura como código (IaC) - Herramientas de aprovisionamiento (Terraform, CloudFormation) - Gestión de configuración (Ansible, Chef, Puppet) - Archivos YAML en la automatización de infraestructura - Integración continua y despliegue continuo (CI/CD) - Automatización con contenedores Docker - Automatización de redes Material a suministrar: Guías de laboratorio. Presentaciones de clase (PDF). Recursos: - https://www.terraform.io/docs/ - https://docs.ansible.com/ - https://docs.gitlab.com/ee/ci/quick_start/ - https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/framework/devops/automation-infrastructure Presupuesto horario presencial: 6 horas cátedra (3 clases) Presupuesto horario a distancia: 6 horas cátedra (3 clases) Cantidad estimada de semanas: 3 Trabajo Práctico N°9: Título: Automatización de infraestructura con Terraform y Ansible Nivel: Intermedio Objetivo: Aprovisionar infraestructura como código y automatizar la configuración de servidores con Terraform y Ansible. Consigna: 1. Instalar Terraform. Escribir un archivo main.tf usando el proveedor Docker (kreuzwerker/docker) que defina: - Una imagen Docker (nginx:latest). - Un contenedor basado en esa imagen con nombre y puerto mapeado al host. Ejecutar: terraform init, terraform plan, terraform apply. Verificar el contenedor activo con "docker ps". Luego ejecutar terraform destroy. Incluir capturas de cada paso. 2. Instalar Ansible. Crear: - inventory.ini con localhost o una segunda VM como host. - playbook.yml que instale Nginx, copie una página HTML personalizada y verifique que el servicio esté activo y habilitado al inicio. Ejecutar con ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml. Incluir captura del output de ejecución. 3. En el repositorio del TP N°7, agregar un archivo de pipeline: - GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) o GitLab CI (.gitlab-ci.yml). El pipeline debe ejecutarse en cada push a main y realizar al menos un paso automático: validar el YAML del docker-compose.yml o construir una imagen Docker. Incluir captura de la ejecución del pipeline. 4. Responder: a. ¿Qué ventajas concretas tiene IaC frente a la configuración manual? Mencionar al menos 3. b. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta de aprovisionamiento (Terraform) y una de gestión de configuración (Ansible)? Entrega: Documento con capturas. Adjuntar main.tf, playbook.yml e inventory.ini como archivos separados. Modalidad: Individual o en grupo. |  |  |  |  |
| UNIDAD 10: Administración y Monitorización |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Gestión de servidores y servicios - Monitorización de redes y servidores - Monitorización de contenedores (Prometheus, Grafana, cAdvisor) - Análisis de logs y métricas - Documentación de procedimientos con Markdown - Resolución de problemas y optimización Material a suministrar: Guías de laboratorio. Presentaciones de clase (PDF). Recursos: - https://prometheus.io/docs/ - https://grafana.com/docs/ - https://artofmonitoring.com/ - https://training.linuxfoundation.org/training/linux-system-administration-essentials/ Presupuesto horario presencial: 4 horas cátedra (2 clases) Presupuesto horario a distancia: 4 horas cátedra (2 clases) Cantidad estimada de semanas: 2 Trabajo Práctico N°10: Título: Stack de monitorización con Prometheus, Grafana y cAdvisor Nivel: Intermedio Objetivo: Desplegar un stack completo de monitorización para servidores y contenedores, interpretar métricas y documentar el procedimiento. Consigna: 1. Crear un docker-compose.yml que levante: - Prometheus (recolector de métricas). - Grafana (visualización). - cAdvisor (métricas de contenedores Docker). - Node Exporter (métricas del sistema operativo host). Verificar que todos los servicios estén activos. Incluir capturas de pantalla. 2. Crear el archivo prometheus.yml con scrape jobs para Node Exporter y cAdvisor. Verificar en la interfaz web de Prometheus que los targets aparezcan en estado "UP". Incluir captura. 3. En Grafana: - Agregar Prometheus como fuente de datos. - Importar el dashboard de Node Exporter (ID 1860). - Identificar y explicar al menos 4 métricas visualizadas: qué miden y qué valor indicaría un problema. Incluir captura del dashboard funcionando. 4. Obtener los logs de al menos 2 contenedores en ejecución. Identificar en cada log al menos 1 entrada relevante y explicar qué indica. 5. Documentar todo el proceso en un archivo README.md dentro del repositorio Git, con instrucciones reproducibles paso a paso. Entrega: URL del repositorio con docker-compose.yml, prometheus.yml y README.md. Documento con capturas. Modalidad: Individual o en grupo. |  |  |  |  |
| UNIDAD 11: Seguridad en Redes |  |  |  |  |
| Contenidos a desarrollar: - Principios de seguridad de red - Firewalls y sistemas de detección de intrusiones - VPNs y comunicaciones seguras - Seguridad en entornos virtualizados y cloud - Seguridad en contenedores Docker - Gestión segura de configuraciones con Git - Mejores prácticas y políticas de seguridad Material a suministrar: - Presentaciones de clase (PDF). - Guías de laboratorio. Recursos: - https://www.netacad.com/courses/security - https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ - https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html -https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-857-network-and-computer-security-spring-2014/ Presupuesto horario presencial: 6 horas cátedra (3 clases) Presupuesto horario a distancia: 6 horas cátedra (3 clases) Cantidad estimada de semanas: 3 Trabajo Práctico N°11: Título: Seguridad en redes, contenedores y gestión de configuraciones Nivel: Intermedio Objetivo: Aplicar medidas de seguridad en redes y contenedores, identificar vulnerabilidades y establecer prácticas seguras de gestión de configuraciones. Consigna: 1. En la VM Linux, configurar reglas de firewall con iptables: - Permitir SSH (22) solo desde una IP específica. - Permitir HTTP (80) y HTTPS (443) desde cualquier origen. - Denegar todo el tráfico entrante restante. - Permitir todo el tráfico saliente. Verificar las reglas activas e incluir captura. Guardar las reglas para que persistan al reinicio. 2. Aplicar al menos 3 buenas prácticas de seguridad en Docker: - Ejecutar contenedores con usuario no root. - Limitar recursos del contenedor (CPU y memoria). - No hardcodear credenciales: usar archivo .env con docker-compose. - Usar imágenes oficiales verificadas. Mostrar con capturas la aplicación de cada práctica elegida. 3. En el repositorio Git del TP N°7: - Crear y configurar un .gitignore que excluya archivos .env, claves privadas (.pem, .key) y directorios con credenciales. - Verificar con capturas que esos archivos no son trackeados. - Explicar qué es git-secrets o trufflehog y para qué sirven. 4. Ejecutar trivy o docker scout sobre una imagen Docker: - Indicar cuántas vulnerabilidades encontró y de qué severidad. - Identificar al menos 1 vulnerabilidad crítica o alta y explicar qué implica. - Indicar si existe una versión de la imagen que la corrija. Incluir captura del reporte. 5. Responder: a. ¿Qué es una VPN y en qué escenarios es recomendable? b. ¿Cuál es la diferencia entre un IDS y un IPS? c. Mencionar 3 políticas de seguridad para el acceso a servidores en una organización. Entrega: Documento con capturas y respuestas. Adjuntar el archivo .gitignore y las reglas iptables exportadas. Modalidad: Individual. |  |  |  |  |
| CANTIDAD DE PARCIALES: 2 (dos) |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: |  |  |  |  |
| Fundamentos de Redes "Computer Networks: A Systems Approach" - Larry Peterson y Bruce Davie https://book.systemsapproach.org/ (Versión open source completa) "Introduction to Computer Networking" - Stanford University https://web.stanford.edu/class/cs101/network-1-introduction.html "Redes de Computadoras" - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) https://www.ingenieria.unam.mx/~roleo/Redes/Redes.htm "TCP/IP Tutorial and Technical Overview" - IBM Redbooks https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/gg243376.html Diseño y Topologías de Red "Network Design and Architecture" - CISCO Networking Academy https://www.netacad.com/courses/networking (Materiales gratuitos con registro) "Network Topologies and Architecture" - MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/ "Computer Networks - Tanenbaum" - Versiones seleccionadas disponibles en el Internet Archive https://archive.org/details/computernetworks Configuración de Redes "Linux Network Administration Guide" - The Linux Documentation Project https://tldp.org/LDP/nag2/index.html "Fundamentos de Redes - Configuración" - Universidad Politécnica de Valencia https://www.upv.es/~lplancha/redes/apuntes/ "Network Configuration and Troubleshooting Guide" - Digital Ocean Community https://www.digitalocean.com/community/tutorials Arquitectura Cliente-Servidor "Client-Server Architecture" - Carnegie Mellon University https://www.sei.cmu.edu/publications/ "Web Architecture 101" - CodeCraft https://engineering.videoblocks.com/web-architecture-101-a3224e126947 "HTTP: The Protocol Every Web Developer Must Know" - Tutsplus https://code.tutsplus.com/tutorials/http-the-protocol-every-web-developer-must-know-part-1--net-31177 Virtualización "Introduction to Virtualization" - Red Hat Developer https://developers.redhat.com/topics/virtualization/ "The Virtualization Cookbook" - IBM Redbooks https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247940.pdf "KVM Virtualization in RHEL" - Red Hat Documentation https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/virtualization_getting_started_guide/ Docker y Contenedores "Docker Documentation" - Docker Official Docs https://docs.docker.com/ "Docker for Beginners" - Docker Labs https://github.com/docker/labs/tree/master/beginner/ "Container Basics" - Kubernetes Documentation https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/ "Docker Curriculum" - Prakhar Srivastav https://docker-curriculum.com/ "Play with Docker Classroom" - Docker https://training.play-with-docker.com/ Git, Markdown y YAML "Pro Git Book" - Scott Chacon y Ben Straub https://git-scm.com/book/en/v2 "Git Tutorial" - Atlassian https://www.atlassian.com/git/tutorials "Markdown Guide" - Matt Cone https://www.markdownguide.org/ "Learn YAML in Y Minutes" https://learnxinyminutes.com/docs/yaml/ "YAML Basics" - Ansible Documentation https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/YAMLSyntax.html Cloud Computing "AWS Documentation" - Amazon Web Services https://docs.aws.amazon.com/ "Microsoft Azure Documentation" - Microsoft https://docs.microsoft.com/es-es/azure/ "Google Cloud Documentation" - Google Cloud https://cloud.google.com/docs "Introduction to Cloud Computing" - IBM Developer https://developer.ibm.com/articles/cl-cloudintro/ "Cloud Computing Design Patterns" - Arcitura Education https://patterns.arcitura.com/cloud-computing-patterns Automatización de Infraestructura "Terraform Documentation" - HashiCorp https://www.terraform.io/docs/ "Ansible Documentation" - Red Hat https://docs.ansible.com/ "Infrastructure as Code" - Microsoft Azure Architecture Center https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/framework/devops/automation-infrastructure "Getting started with CI/CD" - GitLab https://docs.gitlab.com/ee/ci/quick_start/ Administración y Monitorización "Prometheus Documentation" - Prometheus https://prometheus.io/docs/ "Grafana Documentation" - Grafana Labs https://grafana.com/docs/ "The Art of Monitoring" - James Turnbull (versiones parciales disponibles) https://artofmonitoring.com/ "Linux Server Administration" - Linux Foundation Training https://training.linuxfoundation.org/training/linux-system-administration-essentials/ Seguridad en Redes "Fundamentos de Seguridad de Redes" - Cisco Networking Academy https://www.netacad.com/courses/security "Network Security" - MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-857-network-and-computer-security-spring-2014/ "Security Engineering" - Ross Anderson https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html "OWASP Web Security Testing Guide" - OWASP Foundation https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ "Cryptography I" - Stanford University (Coursera) https://www.coursera.org/learn/crypto |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFÍA ALTERNATIVA o COMPLEMENTARIA: |  |  |  |  |
| - "Full Stack Open" - Universidad de Helsinki https://fullstackopen.com/ - "The Linux Command Line" - William Shotts https://linuxcommand.org/tlcl.php - "Curso completo de redes" - Universidad de Oregon https://nsrc.org/workshops/2015/walc/networking/es/ - "MDN Web Docs" - Mozilla Developer Network https://developer.mozilla.org/es/ |  |  |  |  |

| Docente/s | Firma/s |
| --- | --- |
| Pablo Pedernera | 2°1° |
| Peter Bauman | 2°2° |